ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

( Material  Safety  Data  Sheet )

Έκδοση:  1

Έτος     : 2008

ELLACOP 6 SC

1.     ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εμπορική ονομασία : ELLACOP 6  SC	                                                   Κοινή ονομασία  :  Alpha cypermethrin

Αρ. Έγκρισης κυκλοφορίας   :       			  	   Είδος : Eντομοκτόνο Yγειονομικής Σημασίας

Χημική ονομασία : Ισομερή (S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate και  (R)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate.

Cas No :  67375-30-8

Έδρα - Εργοστάσιο :  Θέση Ξηροπήγαδο , 19600 Μάνδρα Αττικής          Τηλ.     : 210 55 55 220

Fax      : 210 55 56 100

e-mail	: ellagret@ellagret.gr

2.     ΣΥΝΘΕΣΗ

Δραστική ουσία		:  Αlpha cypermethrin 6 %   β/ο

Βοηθητικές ουσίες	 :  94,4 % β/β

3.     ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ – ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

| Χn | Επιβλαβές |
| --- | --- |
| R22 | Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως |

4.     ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

| Σε περίπτωση κατάποσης : | Μην προκαλέστε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. |
| --- | --- |
| Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : | Ξεπλύνετε τα πολύ καλά με άφθονο νερό . Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. |
| Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : | Βγάλτε τα λερωμένα ρούχα και πλυθείτε πολύ καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. |

Αντίδοτο : Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο . Συνίσταται συμπτωματική θεραπεία.

Το σκεύασμα είναι χαμηλής τοξικότητας και οξεία δηλητηρίαση δεν  είναι πιθανό να συμβεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 77 93 777

5.     ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάσβεση της φωτιάς είναι ψεκασμός νερού, πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως και διοξείδιο του άνθρακα CO2.

Κατά την πυρόσβεση θα πρέπει να γίνεται χρήση κατάλληλων αναπνευστικών συσκευών , λόγω επικίνδυνων εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα, υδροχλωρικού οξέος, οξειδίων αζώτου.Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας.

Αποφύγετε  διασπορά του προϊόντος (να μην φθάσει το νερό πυρόσβεσης σε κανάλια αποχέτευσης ή αποβλήτων) και περαιτέρω μόλυνση του περιβάλλοντος.

6.     ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Να χρησιμοποιείτε ένδυση ατομικής προστασίας. Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια.

Σε περίπτωση διαρροής στο πάτωμα ή οποιαδήποτε επιφάνεια, συλλέξτε το υγρό με άμμο ή άλλο απορροφητικό υλικό παίρνοντας τις απαραίτητες προφυλάξεις όπως φορώντας μάσκα, γάντια, μπότες. Τοποθετείστε το σε κατάλληλα επισημασμένα βαρέλια ή δοχεία και οδηγείστε τα προς καταστροφή , ακολουθώντας τους τοπικούς κανονισμούς.

7.     ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

| ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ : | Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα αν αποθηκευτεί με το σωστό τρόπο. |
| --- | --- |
| ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ : | Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Κρατείστε το μακριά από ποτά, τρόφιμα και ζωοτροφές. Διατηρήστε το στην αρχική , κλειστή του συσκευασία, σε κανονικές συνθήκες , μακριά από άμεσο ηλιακό φως. |

8.     ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

*       Γενικά συνίσταται η καθημερινή αλλαγή των ρούχων εργασίας των ατόμων που κάνουν χρήση του προϊόντος . Φοράτε  γυαλιά προστασίας ματιών ή μάσκα προσώπου , και κατάλληλα γάντια. Για το σώμα , κάντε χρήση κατάλληλων φορμών και ανθεκτικών παπουτσιών ή μποτών. Μετά την εργασία πλυθείτε καλά και καθαρίστε το μολυσμένο εξοπλισμό.

*      Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

*       Το  υλικό  και  ο  περιέκτης  του  να  θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα  απόβλητα.

*   Αποφύγετε τη διάθεση του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

9.     ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

  - Φυσική κατάσταση	: Συμπυκνωμένο εναιώρημα   (SC)

  - Χρώμα			: Κίτρινο ανοικτό

  - Ειδικό βάρος                  : 0,99 gr/ml

  - PH			:  7.1     και      7.4 (σε 1% διάλυμα )

  - Αναφλεξιμότητα	:  Δεν είναι εύφλεκτο

  - Εκρηξιμότητα		:  Δεν είναι εκρηκτικό

  - Διαβρωτική ενέργεια	:  Δεν είναι διαβρωτικό για τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας

10.     ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ – ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Το προϊόν παραμένει σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες . Είναι σταθερό σε όξινο και ουδέτερο pH.Διασπάται σε ισχυρά αλκαλικές συνθήκες.Είναι μη διαβρωτικό για τα υλικά συσκευασίας του. Διατηρείστε το σε μέρος καλά αεριζόμενο και μακριά από την άμεση έκθεση του στο ηλιακό φως.

11.     ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

LD50	από στόματος		 :     > 2000 mg/Kg

LD50	από δέρματος		 :     > 2000 mg/Kg

LC50         αναπνευστική οδός           :     Δεν είναι πτητικό

Δεν  προκαλεί  ευαισθητοποίηση σ’ επαφή με το δέρμα. -  Μη ερεθιστικό

12.     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το προϊόν είναι  τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή την συσκευασία του.

13.     ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ

Αφού συλλεχθεί σε ειδικά δοχεία που φέρουν τη σχετική επισήμανση , πρέπει να οδηγείται προς καταστροφή σε ειδικούς χώρους , ακολουθώντας τους τοπικούς κανονισμούς . Καταστρέψτε τις άδειες συσκευασίες σε ενδεδειγμένη για χημικά υψικάμινο. Τις καταστραμμένες συσκευασίες τοποθετείστε τις σε μεγαλύτερα κατάλληλα επισημασμένα δοχεία.

14.     ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

UN  No. 3082

| ADR/RID (Τρένο/οδικώς) | Class 9 |
| --- | --- |
| IMDG-Code (Θάλασσα) | Class 9 |
| IATA/ICAO (Αέρας) | Class 9 |

PACKING GROUP : III

15.     ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σημάνσεις για την ετικέτα :

Xn Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

Ν

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

16.     ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το προϊόν πρέπει να χειρίζονται πρόσωπα που γνωρίζουν τις ιδιότητες του και παίρνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις.

Τηλέφωνο για οποιαδήποτε πληροφορία : ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ	210 55 55 220