ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ

ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΕΣ

- Αναλυτική Περιγραφή Προτεινόμενης Μεθόδου Άρδευσης

| Παραγωγός | Παραγωγός |
| --- | --- |
| Καλλιέργεια | Καλλιέργεια |
| Έκταση |  |
| Χαρτογραφικό Υπόβαθρο | Χαρτογραφικό |
| Περιοχή | Περιοχή |
| Αποστάσεις Φύτευσης | Αποστάσεις |
| Αριθμός Σταλακτήρων ή Μικρο εκτοξευτήρων ανά Δένδρο ή Φυτό |  |
| Τοποθέτηση Πλευρικών Σωλήνων | Τοποθέτηση |
| Αριθμός Δένδρων ή Φυτών στο στρέμμα |  |
| Ιστορικό της Άρδευσης | Ιστορικό |
| Προέλευση Νερού | Προέλευση |
| Απόσταση Πηγής από το Κτήμα | Απόσταση |
| Υψομετρική Διαφορά Πηγής – Κτήματος (+ ή -) |  |
| Βάθος Στάθμης Άντλησης |  |
| Διαθέσιμη Παροχή τον Μήνα Αιχμής | m3 / ώρα |
| Τοπογραφικό Ανάγλυφο | Τοπογραφικό |
| Κλίσεις (%) |  |
| Μηχανική Σύσταση Εδάφους | Σύσταση, Κατηγορία Έδαφος |
| Συνθήκες Στράγγισης | Στράγγιση |
| Κλίμα | Κλίμα |
| Είδος Περιοχής | Είδος |

2.1. Προσδιορισμός υδατικών απαιτήσεων

Ο προσδιορισμός των υδατικών απαιτήσεων ή υδατικών αναγκών αποτελεί βασικό παράγοντα, καθόσον με βάση αυτές καθορίζεται η απαιτούμενη αρδευτική διαδικασία, που πρέπει να ακολουθηθεί για να αναπτυχθεί και να παράγει οικονομικά μια καλλιέργεια. Ειδικά στην στάγδην άρδευση ο υπολογισμός των υδατικών αναγκών είναι μεγάλης σπουδαιότητας, γιατί η γνώση αυτών οδηγεί παραπέρα στον καθορισμό της ποσότητας του νερού που θα χορηγηθεί στα φυτά και της συχνότητας της άρδευσης. Γενικά, οι υπάρχουσες σήμερα μέθοδοι υπολογισμού των υδατικών αναγκών των καλλιεργειών στηρίζονται είτε σε κλιματικές παραμέτρους, είτε στην υδατική κατάσταση του φυτού, είτε στην υδατική κατάσταση του εδάφους. Στη χώρα μας οι ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό υπολογίζονται με τη μέθοδο Blaney – Griddle από τη σχέση:	ET=K∗F   (1)

Όπου	ET = Η υδατοκατανάλωση σε mm νερού ή m3/στρέμμα/μήνα

K = Εμπειρικός συντελεστής υδατοκατανάλωσης που εξαρτάται από το είδος του φυτού και του κλίματος με τιμές από 0,50 – 1,00.

F   = Παράγοντας υδατοκατανάλωσης που η τιμή του δίνεται από τη σχέση:

F=t+182,2∗p   (2)

Όπου	t  = Η μέση θερμοκρασία του μήνα σε oC

p = Το μηνιαίο ποσοστό διάρκειας των ωρών ημέρας σε εκατοστά του συνόλου των ωρών ημέρας του έτους, που εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής.

Μετεωρολογικά Στοιχεία Περιοχής

| Μήνες | Θερμοκρασία οC | Βροχοπτώσεις mm |
| --- | --- | --- |
| Ιούνιος | oC |  |
| Ιούλιος | oC |  |
| Αύγουστος | oC |  |

Από τις ανωτέρω σχέσεις (1) και (2) και για τιμές

K 	=

t 	=	       oC

p 	=	      			έχουμε

ET=K∗t+182,2∗p = m3 / στρέμμα / μήνα

Από τις τιμές ET αφαιρούνται οι ονομαζόμενες ωφέλιμες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της άρδευσης υπολογιζόμενες από τη σχέση: 	Ru=Rr−(c+Rr8)  (3)

Όπου	Ru = Η ωφέλιμη βροχόπτωση σε mm

Rr = Η πραγματική βροχόπτωση σε mm

c = Συντελεστής με τιμές από 10 – 20.

Από την ανωτέρω σχέση (3) και για τιμές

Rr 	=	       mm

C	=	       			έχουμε

Ru=Rr−(c+Rr8) = m3 / στρέμμα / μήνα

Αν τέλος η υδατοκατανάλωση κατά το μήνα αιχμής διαιρεθεί με το μέσο αριθμό ημερών του μήνα προκύπτει η ημερήσια υδατοκατανάλωση:

ET=ET30 = mm / ημέρα ή m3 / στρέμμα / ημέρα

Στη στάγδην άρδευση όμως παρατηρείται μια μείωση των αναγκών που οφείλεται στο γεγονός ότι αρδεύεται ένα μόνο τμήμα του εδάφους και όχι το σύνολό του και ότι τα ζιζάνια αναπτύσσονται πολύ λιγότερο. Με βάση τα κριτήρια αυτά η εξατμισοδιαπνοή ή υδατοκατανάλωση, κάτω από συνθήκες άρδευσης με σταγόνες συμβαίνει να είναι πάντοτε μικρότερη. Η μείωση αυτή, που συνηθίζεται να λέγεται μείωση λόγω συστήματος, στην ημερήσια υδατοκατανάλωση ETD δίνεται από τη σχέση:     EDT=ET∗(Ps85) με παράγοντα Ps85≤1   (4)

Όπου	ETD = Η ημερήσια υδατοκατανάλωση σε mm/ημέρα

ET    = Η εξατμισοδιαπνοή σε mm/ημέρα

Ps    = Το ποσοστό της επιφάνειας του αγρού που καλύπτεται από το φύλλωμα της καλλιέργειας στην περίοδο αιχμής ή ποσοστό σκίασης κατά τις μεσημβρινές ώρες σε εκατοστά. Από την ανωτέρω σχέση (4) και για τιμές

ET 	=	       mm / ημέρα

Ps 	=	      % 			έχουμε

EDT=ET∗(Ps85)= mm νερού / ημέρα

2.2. Παροχή – Διάταξη και χαρακτηριστικά σταλακτήρων

Η παροχή (q) σε lt/h και ο αριθμός (n) των σταλακτήρων ή μικροεκτοξευτήρων ανά φυτό εκλέγονται ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας, τις αποστάσεις φύτευσης και τον τύπο του εδάφους, ώστε να καλύπτεται το απαιτούμενο ποσοστό υγραινόμενου εδάφους. Η επιφάνεια που διαβρέχει ο σταλακτήρας εξαρτάται από την παροχή του και τον τύπο του εδάφους. Εξάλλου η μεγαλύτερη επιφάνεια διαβροχής εμφανίζεται σε προβολή πάνω σε οριζόντιο επίπεδο σε βάθος 30 εκατοστών κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Το έδαφος στο οποίο θα τοποθετηθεί το σύστημα της στάγδην άρδευσης χαρακτηρίζεται εκ της μηχανικής του συστάσεως ως Σύσταση, Κατηγορία Έδαφος. Για την καλλιέργειά μας έχουμε επιλέξει ποσοστό ύγρανσης       και Παροχή Σταλακτήρα (q)       lt/h, Ισαποχή Σταλακτήρων (Se)       m και Ισαποχή Αγωγών (Si)       m.

2.3. Δόση άρδευσης

Τα καθαρό ύψος νερού ή δόση άρδευσης υπολογίζεται από τη σχέση:

Id=Fc−PWP100∗ASW∗RD∗10∗P∗f    (5)

Όπου	Id  = Η δόση άρδευσης σε mm νερού ή m3/στρέμμα

Fc = Η υδατοικανότητα του εδάφους στα εκατό ξερού βάρους εδάφους

PWP  = Το σημείο μάρανσης στα εκατό ξερού βάρους εδάφους

ASW = Το φαινόμενο ειδικό βάρος σε gr/cm3

RD   = Το βάθος του ριζοστρώματος σε cm

P      = Το ποσοστό ύγρανσης του εδάφους εκφρασμένο ως κλάσμα του ολικού όγκου εδάφους που υγραίνεται

f       = Συντελεστής εξάντλησης της διαθέσιμης εδαφικής υγρασίας

Στον πίνακα 2 που ακολουθεί δίνονται οι οριακές τιμές της εδαφικής υγρασίας, του σημείου μάρανσης και του φαινομένου ειδικού βάρους, ανάλογα με την σύσταση του εδάφους.

| ΠΙΝΑΚΑΣ 2 | Οριακές Τιμές Εδαφικής Υγρασίας και Διαθέσιμου Νερού |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Κατηγορίες Εδάφους | Φαινόμενο Ειδικό Βάρος (ASW) gr/cm3 | Υδατοϊκανότητα Fc (%) ξερού βάρους εδάφους | Σημείο Μόνιμης Μάρανσης PWP (%) ξερού βάρους εδάφους |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Αμμώδες | 1,65 | 9,00 | 4,00 |
| Αμμώδης Πηλός | 1,50 | 14,00 | 6,00 |
| Πηλός | 1,40 | 22,00 | 10,00 |
| Αργιλώδης Πηλός | 1,35 | 27,00 | 13,00 |
| Ιλυώδης Άργιλος | 1,30 | 31,00 | 15,00 |
| Άργιλος | 1,25 | 35,00 | 17,00 |

Η διαφορά της υγρασίας ενός εδάφους στην κατάσταση του σημείου μάρανσης από εκείνη της υδατοϊκανότητας αποτελεί τη διαθέσιμη υγρασία για τα φυτά. Οι τιμές του συντελεστή εξάντλησης της διαθέσιμης εδαφικής υγρασίας f είναι συνάρτηση της ευαισθησίας των καλλιεργειών και της σύστασης του εδάφους.

Από την σχέση (5) της δόσης άρδευσης και για τιμές

Fc 	=	      %

PWP 	=	      %

ASW 	=	       gr/cm3

RD 	=	       cm

P 	=

f 	=	      			έχουμε

Id=Fc−PWP100∗ASW∗RD∗10∗P∗f= mm νερού ή m3/στρέμμα

2.4. Δόση εφαρμογής – Αποτελεσματικότητα άρδευσης

Η δόση άρδευσης Id αποτελεί το καθαρό ύψος νερού, δηλαδή την ποσότητα εκείνη μόνο του νερού άρδευσης που απαιτείται για την ικανοποίηση των αναγκών των φυτών. Όμως, κατά τον σχεδιασμό της άρδευσης υπολογίζεται η δόση εφαρμογής Iad, η οποία εκφράζει την ποσότητα νερού που χορηγείται τελικά σε κάθε άρδευση, ώστε να καλυφθούν ισόποσα οι ανάγκες όλων των φυτών, ακόμη και εκείνων που τροφοδοτούνται λιγότερο εξαιτίας της σχετικής ανομοιομορφίας εκροής του δικτύου, καθώς και οι απώλειες λόγω εξάτμισης και προς τα κάτω διήθησης.

Η δόση εφαρμογής εξαρτάται από το επιθυμητό βάθος ύγρανσης, τη διαθέσιμη υγρασία ή το ποσοστό εξάντλησης της διαθέσιμης υγρασίας και το ποσοστό επιφανείας ή όγκου εδάφους που πρέπει να υγραίνεται κατά την άρδευση.

Η αποδοτικότητα ενός αρδευτικού δικτύου σαν σύνολο προκύπτει με πολλαπλασιασμό των επιμέρους αρδευτικών αποδοτικοτήτων (Ζαφείρης Παπαζαφειρίου βιβλίο «Οι ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών»). 	Ea=Ed∗Ef    (6)

Όπου	Ea = Ο βαθμός απόδοσης του δικτύου άρδευσης (%)

Ed = Η αποδοτικότητα διανομής (%)

Ef  = Η αποδοτικότητα εφαρμογής (%)

Είναι προφανές ότι, όσο μεγαλύτερη είναι η αποδοτικότητα, τόσο πιο οικονομικό θα γίνει το δίκτυο, με παράλληλη εξοικονόμηση νερού. Κατά τη φάση της σχεδίασης, η αποδοτικότητα διανομής είναι δυνατό να προσδιοριστεί εκ των προτέρων και για τον λόγο αυτό προσφεύγουμε σε στοιχεία που παίρνονται από ανάλογα εν λειτουργία δίκτυα.

Ο πίνακας 3 που ακολουθεί αναφέρεται στο βιβλίο «Οι ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών» του Ζαφείρη Παπαζαφειρίου. Σ’ αυτόν δίνονται ενδεικτικές τιμές αποδοτικοτήτων διανομής και εφαρμογής, οι οποίες προέκυψαν από δίκτυα που βρίσκονται σε λειτουργία για πολλά χρόνια.

| ΠΙΝΑΚΑΣ 3 |  | Ενδεικτικές τιμές αποδοτικότητας διανομής Ed και εφαρμογής Ef που αναφέρονται σε οργανωμένα αρδευτικά δίκτυα |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τύπος Δικτύου |  |  | Συντήρηση και Λειτουργία | Αποδοτικότητα Διανομής Ed |
| Επιφανειακό |  |  | Πολύ καλή μέχρι άριστη | 0,60 – 0,75 |
|  |  |  | Ικανοποιητική | 0,50 – 0,60 |
|  |  |  | Ελλιπής | 0,35 – 0,50 |
|  |  |  | Κακή | 0,20 – 0,35 |
| Υπό Πίεση |  |  | Ικανοποιητική μέχρι άριστη | 0,80 – 0,95 |
| Μέθοδος Άρδευσης |  |  |  | Αποδοτικότητα Εφαρμογής Ef |
| Κατάκλιση (Λεκάνες) |  |  |  | 0,60 – 0,80 |
| Περιορισμένη Διάχυση (Λωρίδες) |  |  |  | 0,60 – 0,75 |
| Αυλάκια |  |  |  | 0,50 – 0,75 |
| Καταιονισμός : |  |  |  |  |
|  | Κλασικό σύστημα |  |  | 0,60 – 0,80 |
|  | Αυτοκινούμενος Εκτοξευτήρας Υψηλής Πίεσης (Καρούλι) |  |  | 0,55 - 0,75 |
|  | Αυτοκινούμενη Γραμμή Άρδευσης |  |  | 0,75 – 0,90 |
|  | Περιστρεφόμενο Σύστημα (Pivot) |  |  | 0,75 – 0,90 |
| Στάγδην |  |  |  | 0,80 – 0,95 |

Ο συνδυασμός του εξ αρχής σχεδιασμού του συστήματος στάγδην άρδευσης με τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι απλό και πρακτικό στο καθαρισμό, να παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής ή επέκτασης και η πλήρης γνώση των φυσικοχημικών και βιολογικών ιδιοτήτων του νερού, μας δίνουν την βεβαιότητα ενός συστήματος με άριστες συνθήκες συντήρησης και λειτουργίας.

Έτσι από την ανωτέρω σχέση (6) και για τιμές

Ed 	=

Ef 	=	            έχουμε

Ea=Ed∗Ef=

Το ύψος νερού ή δόση εφαρμογής Iad είναι ίσο με το καθαρό ύψους νερού διαιρεμένο με το βαθμό απόδοσης του δικτύου:	Iad=IdEa    (7)

Όπου	Iad = Το ύψος νερού ή δόση εφαρμογής σε mm νερού ή m3/στρ.

Id   = Το καθαρό ύψος ή δόση άρδευσης σε mm νερού ή m3/στρ.

Ea = Ο βαθμός απόδοσης του δικτύου άρδευσης (%)

Από την ανωτέρω σχέση (7) και για τιμές

Id 	=	       mm νερού ή m3/στρέμμα

Ea 	=	       				έχουμε

Iad=IdEa= mm νερού ή m3 / στρέμμα

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, βαθμός απόδοσης ή αποδοτικότητα της άρδευσης ονομάζεται ο συντελεστής Ea και αποτελεί το τμήμα εκείνο του εφαρμοζόμενου νερού, το οποίο τελικά διαπνέεται και συνεπώς αξιοποιείται από την καλλιέργεια. Το χρονικό διάστημα στο οποίο καταναλίσκεται το νερό της άρδευσης λέγεται εύρος άρδευσης Di και προκύπτει αν το καθαρό ύψος νερού διαιρεθεί με την ημερήσια υδατοκατανάλωση μειωμένη λόγω συστήματος.

2.4.1 Αρδευτική Κατανάλωση της ως άνω Διάρθρωσης Καλλιεργειών

Η μέθοδος άρδευσης ρυθμίζει κατά κανόνα το επίπεδο υγρασίας του εδάφους και συγκεκριμένα στους εδαφικούς πόρους που αναπτύσσεται το ριζόστρωμα. Στα εδάφη που ποτίζονται με κατάκλυση ή καταιονισμό διαβρέχεται όλη η επιφάνεια του εδάφους και ως εκ τούτου σημαντικές ποσότητες χάνονται με την εξάτμιση πριν ακόμη διηθηθούν σε ολόκληρη τη ζώνη του ριζοστρώματος.

Στις μεθόδους γενικής διαβροχής απαιτούνται συχνά υπερβολικές ποσότητες νερού, γεμίζουν όλοι οι πόροι του εδάφους με νερό εκδιώκοντας παντελώς τον αέρα, με συνέπεια την εμφάνιση προβλημάτων αερισμού στο ριζικό σύστημα των φυτών, ενώ η τάση παραμένει σε υψηλά επίπεδα πάνω από τα φυσιολογικά. Με τον όρο εξατμισοδιαπνοή ή υδατοκατανάλωση θεωρούμε το άθροισμα δύο παραγόντων: α) της διαπνοής, δηλαδή της ποσότητας νερού που απορροφάται από τις ρίζες των φυτών και αποβάλλεται από το φύλλωμα στον ατμοσφαιρικό αέρα και β) της εξάτμισης, δηλαδή της ποσότητας του νερού που εξατμίζεται από το παρακείμενο έδαφος και από την φυσική επιφάνεια της καλλιέργειας.

Η διαπνοή εξαρτάται από το κλίμα της περιοχής, το στάδιο ανάπτυξης και τη φάση βλάστησης των φυτών, καθώς και από το είδος και την ποικιλία της καλλιέργειας. Η εξάτμιση εξαρτάται από το βαθμό κάλυψης του εδάφους, την υγρασιακή κατάσταση αυτού και από τις κλιματικές συνθήκες του περιβάλλοντος. Με τον όρο υδατικές απαιτήσεις μιας καλλιέργειας εννοούμε τις συνολικές ποσότητες νερού που απαιτεί η καλλιέργεια αυτή, για την ανάπτυξη και παραγωγή. Οι υδατικές απαιτήσεις είναι ίσες με την εξατμισοδιαπνοή ή υδατοκατανάλωση που επιτρέπει στην καλλιέργεια να αναπτυχθεί κανονικά και να έχει άριστο οικονομικό αποτέλεσμα.

Αρδευτική Κατανάλωση

2.5. Εύρος Άρδευσης

Το εύρος άρδευσης ή συχνότητα άρδευσης Di είναι το χρονικό διάστημα σε ημέρες που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών αρδεύσεων και είναι δυνατό να επιλεγεί με ορισμένα γεωργοτεχνικά κριτήρια κατά είδος δένδρου ή φυτού.

Το εύρος άρδευσης υπολογίζεται από τη σχέση:	Di=IdETD    (8)

Όπου	Di 	= Το εύρος άρδευσης σε ημέρες

Id 	= Το καθαρό ύψος ή δόση άρδευσης σε mm

ETD	= Η ημερήσια υδατοκατανάλωση σε mm

Από την ανωτέρω σχέση (8) και για τιμές

Id 	=	       mm νερού ή m3/στρέμμα

ETD 	=	       mm νερού / ημέρα		έχουμε

Di=IdETD = ημέρες

2.6. Διάρκεια Άρδευσης

Η διάρκεια άρδευσης σε ώρες υπολογίζεται από τη σχέση:	  Ti=Iad∗Se∗Siq    (9)

Όπου	Ti   = Η διάρκεια άρδευσης σε ώρες

Iad = Το ύψος νερού ή δόση εφαρμογής σε mm νερού ή m3/στρ.

Se   = Η απόσταση των σταλακτήρων στη γραμμή άρδευσης σε m

Si   = Η απόσταση μεταξύ των γραμμών άρδευσης σε m

q    = Η παροχή του σταλακτήρα σε l/h

Από την ανωτέρω σχέση (9) και για τιμές

Iad 	=	       mm νερού ή m3/στρέμμα

Se 	=	       m

Si 	=	       m

q 	=	       lt /ώρα			έχουμε

Ti=Iad∗Se∗Siq = ώρες

2.7. Δυναμικότητα Δικτύου, Αριθμός Στάσεων, Χρόνος Λειτουργίας

Κατά το σχεδιασμό του δικτύου με σταγόνες επιδιώκεται πολλές φορές, μέσα στα όρια των ωρών λειτουργίας των συγκροτημάτων σε 24/ώρη βάση κατά την περίοδο άρδευσης, η διαίρεσή του σε μικρότερες αυτοτελείς λειτουργικές μονάδες που παρέχουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης σωλήνων μικρότερης διαμέτρου με απώτερο σκοπό τη μείωση του κόστους.

Ο δυνατός αριθμός στάσεων λειτουργίας του δικτύου υπολογίζεται από τη σχέση:

QaQd≤Ns≤Di∗TtTi    (10)

Όπου	Ns  = Ο αριθμός των αυτοτελών λειτουργικών μονάδων ή στάσεων

Di  = Το εύρος άρδευσης σε ημέρες

Tt  = Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας συστήματος σε ώρες / ημέρα

Ti  = Η διάρκεια άρδευσης σε ώρες

Qa = Η απαιτούμενη παροχή σε m3/h

Qd = Η διαθέσιμη παροχή σε m3/h

Η απαιτούμενη παροχή υπολογίζεται από τη σχέση:		Qa=A∗IadTi    (11)

Όπου	Qa = Η απαιτούμενη παροχή σε m3/h

A   = Η έκταση σε στρέμματα

Iad = Το ύψος νερού ή δόση εφαρμογής σε mm νερού ή m3/στρ.

Ti   = Η διάρκεια άρδευσης σε ώρες

Από τις ανωτέρω σχέσεις (10), (11) και για τιμές

Di 	=	       ημέρες

Tt 	=	       ώρες / ημέρα

Ti 	=	       ώρες

Qd 	=	       m3 / ώρα

A 	=	       στρέμματα

Iad 	=	       m3 / στρέμμα			έχουμε

Qa=A∗IadTi= m3 / ώρα

QaQd≤Ns≤Di∗TtTi ≤ Ns ≤ και επιλέγουμε

Η παροχή που πρέπει να μεταφέρει την ημέρα ο κύριος αγωγός ενός δικτύου άρδευσης με σταγόνες ονομάζεται δυναμικότητα του αρδευτικού δικτύου και υπολογίζεται από τη σχέση:

Qc=A∗ETDEa    (12)

Όπου	Qc    = Η δυναμικότητα του δικτύου σε m3/ημέρα

A      = Η έκταση σε στρέμματα

ETD = Η ημερήσια υδατοκατανάλωση σε mm

Ea  = Ο βαθμός απόδοσης ή αποδοτικότητα εφαρμογής της άρδευσης που κυμαίνεται συνήθως από 85–95%

Από την ανωτέρω σχέση (12) και για τιμές

A 	=	       στρέμματα

ETD 	=	       mm νερού / ημέρα

Ea 	=	       				έχουμε

Qc=A∗ETDEa= m3 / ημέρα

Η ολική ποσότητα νερού κατ’ άρδευση παρέχεται από τη σχέση:	   Qp=Qc∗Di    (13)

Όπου	Qp = Η ολική ποσότητα νερού κατ’ άρδευση σε m3

Qc = Η δυναμικότητα του δικτύου σε m3/ημέρα

Di  = Το εύρος άρδευσης σε ημέρες

Από την ανωτέρω σχέση (13) και για τιμές

Qc 	=	       m3 / ημέρα

Di 	=	       ημέρες				έχουμε

Qp=Qc∗Di= m3

2.8. Επιλογή Διαστάσεων Αγωγών

Με τη χρησιμοποίηση πινάκων μεγίστων παροχών και των σχετικών νομογραφημάτων υπολογίζονται με απλό πρακτικό τρόπο οι μέγιστες παροχές που μπορούν να μεταφέρουν οι σωλήνες της γραμμής άρδευσης. Η διάμετρος Φ και το μήκος αυτών, καθώς και οι απώλειες πίεσής τους.

Για τιμές

Πίεση Λειτουργίας 			=

Μήκος Γραμμής Άρδευσης (L)	=        m

Σταλακτήρες Γραμμής Άρδευσης	=

Παροχή Γραμμής Άρδευσης 		=        lt/h

Λαμβάνοντας υπόψη και τις απώλειες πίεσης λόγω τριβών που υπολογίζονται στη συνέχεια, επιλέγουμε

Διάμετρος Αγωγών Εφαρμογής PE (Φ) = Φ

Με παροχή στους δευτερεύοντες αγωγούς ίση με

Παροχή στους Δευτερεύοντες Αγωγούς	=        m3/h

Λαμβάνοντας υπόψη και τις απώλειες πίεσης λόγω τριβών που υπολογίζονται στη συνέχεια, επιλέγουμε

Διάμετρος Δευτερευόντων Αγωγών PVC (Φ) = Φ

Με παροχή στον κύριο αγωγό ίση με

Παροχή στον Κύριο Αγωγό	=        m3/h

Λαμβάνοντας υπόψη και τις απώλειες πίεσης λόγω τριβών που υπολογίζονται στη συνέχεια, επιλέγουμε

Διάμετρος Κύριου Αγωγού PVC (Φ) = Φ

2.9. Απώλειες Πίεσης στους Αγωγούς

Η διάμετρος των πλευρικών αγωγών επιλέγεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε οι απώλειες πίεσης λόγω τριβών μαζί με τις υψομετρικές διαφορές να μην υπερβαίνουν το ποσοστό της μέσης λειτουργικής πίεσης των σταλακτήρων που αντιστοιχεί σε διακύμανση της παροχής 10%.

Στην στάγδην άρδευση αυτό επιτυγχάνεται, όταν η διαφορά πίεσης μεταξύ της υδροληψίας και του τέρματος του πλευρικού αγωγού δεν υπερβαίνει το 20%. Οι επιτρεπόμενες απώλειες κατανέμονται ανάμεσα στους αγωγούς εφαρμογής και τον αγωγό τροφοδοσίας σε αναλογία 55% και 45% αντίστοιχα.

Για παράδειγμα αν η πίεση των σταλακτήρων είναι 10m στήλης νερού (ή 1 Atm), η διάμετρος των σωλήνων επιλέγεται έτσι, ώστε οι απώλειες ΔΗ να μην είναι μεγαλύτερες των 10 x 20% = 2m. Στα συστήματα της στάγδην άρδευσης οι γραμμικές απώλειες πίεσης υπολογίζονται με την εξίσωση Hazen – Williams:		ΔΗΙ=Hf∗L100∗F   (14)

Όπου	ΔΗΙ = Οι απώλειες πίεσης σε m.

Hf  = Οι γραμμικές απώλειες πλευρικού αγωγού σε m ανά 100 m.

L   = Το μήκος του αγωγού εφαρμογής σε m.

F = Ο συντελεστής περιορισμού, που οι τιμές του δίνονται στον πίνακα 9 ανάλογα με τον αριθμό των σταλακτήρων

Στον πλευρικό αγωγό παρατηρείται μία προοδευτική μείωση της παροχής από τις εκροές των σταλακτήρων, γι’ αυτό και ο συντελεστής F αντανακλά τις απώλειες πίεσης ανάλογα με τον αριθμό των εκροών. Στην πράξη οι γραμμικές απώλειες πίεσης ή φορτίου υπολογίζονται σύμφωνα με τους Ειδικούς Πίνακες ή τα Νομογραφήματα των κατασκευαστών για σταθερές παροχές, δηλαδή για παροχές τις οποίες ο αγωγός θα τις μετέφερε ολόκληρες μέχρι το τέρμα του. Οι απώλειες πίεσης ή φορτίου, τόσο στους ειδικούς πίνακες, όσο και στα νομογραφήματα παρέχονται σε μέτρα ανά 100 μέτρα μήκους σωλήνα. Από την σχέση υπολογισμού απωλειών πίεσης (14) και για τιμές για μεν τους αγωγούς άρδευσης	Hf 	=	       m ανά 100 m

L 	=	       m

F 	=

At 	=	       m στήλης νερού			έχουμε

ΔΗΙ=Hf∗L100∗F= m < 20% * 55% * = m

Οι δευτερεύοντες αγωγοί όσον αφορά τη λειτουργία τους, είναι παρόμοιοι με τους αγωγούς εφαρμογής με τη διαφορά ότι τη θέση των σταλακτήρων την παίρνουν οι αγωγοί εφαρμογής, έτσι για τιμές		Hf 	=	       m ανά 100 m

L 	=	       m

F 	=

At 	=	       m στήλης νερού			έχουμε

ΔΗΙ=Hf∗L100∗F= m < 20% * 45% * = m

Ανάλογα και ο κύριος αγωγός για τιμές

Hf 	=	       m ανά 100 m

L 	=	       m

F 	=

At 	=	       m στήλης νερού			έχουμε

ΔΗΙ=Hf∗L100∗F= m < 20% * = m

Όπως σε όλα τα δίκτυα άρδευσης, έτσι και στην άρδευση με σταγόνες στα διάφορα εξαρτήματα (καμπύλες, ταυ, γωνίες δικλίδες κλπ), λόγω αλλαγής της ταχύτητας του νερού δημιουργούνται τοπικές απώλειες φορτίου. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές και τις ειδικές προδιαγραφές των συσκευών και εξαρτημάτων τους, οι απώλειες πίεσης εκτιμούνται ως εξής:

- Ρυθμιστές πίεσης 			1,5m στήλης νερού.

- Κεντρικό Φίλτρο Κεφαλής  		4,0m στήλης νερού.

- Υδροκυκλώνας  			2,5m στήλης νερού.

- Φίλτρο Άμμου  			3,0m στήλης νερού.

- Δοχείο Λίπανσης  			2,0m στήλης νερού.

- Βάνες, Ταυ, Βαλβίδες			1,2m στήλης νερού.

2.10. Υπολογισμός του Μανομετρικού Ύψους

Η ομοιόμορφη διανομή του νερού από τους σταλακτήρες απαιτεί την εξασφάλιση μιας ορισμένης σταθερής λειτουργίας σ’ αυτούς. Κάθε ανωμαλία στην πίεση λειτουργίας του συγκροτήματος έχει ως αποτέλεσμα την αυξομείωση της πίεσης που επηρεάζει την ομοιομορφία εκροής του νερού. Για την εξασφάλιση της πίεσης λειτουργίας των σταλακτήρων επιβάλλεται στην επιλεγείσα πίεση να προστεθούν οι υπόλοιπες πίεσης, λόγω γραμμικών ή τοπικών απωλειών, καθώς και η υψομετρική διαφορά λόγω της τοπογραφικής διαμορφώσεως ώστε να βρεθεί η απαιτούμενη ολική πίεση ή το μέγιστο ύψος φορτίου στην αρχή του συγκροτήματος. Με την μελέτη αυτή εξασφαλίζεται η επιθυμητή πίεση λειτουργίας στον τελευταίο σταλακτήρα, στο τέλος της γραμμής άρδευσης, οπότε οι υπόλοιποι θα λειτουργούν με αυξημένη πίεση.

Εννοείται ότι, όσος και να είναι ο αριθμός των σταλακτήρων που λειτουργούν ταυτόχρονα, μία φορά προστίθεται η πίεση λειτουργίας στους υπολογισμούς του μανομετρικού. Το ίδιο συμβαίνει και με τον αριθμό των γραμμών άρδευσης. Υπολογίζεται η απώλεια μόνο σε ένα αγωγό που εμφανίζει τις δυσμενέστερες συνθήκες από πλευράς απωλειών πίεσης, οπότε οι υπόλοιποι θα λειτουργούν κάτω από ευνοϊκότερες συνθήκες. Όσον αφορά τις απώλειες πίεσης στα εξαρτήματα του δικτύου (καμπύλες, ταυ, γωνίες κλπ), εκτιμώνται σε 10% πάνω στις συνολικές απώλειες φορτίου του δικτύου σωληνώσεων. Τέλος υπολογίζουμε ένα επιπλέον ποσοστό απωλειών πίεσης 5% λόγω ενδεχομένων ατελειών τοποθέτησης. Έτσι έχουμε:

|  | Υδραυλικοί Υπολογισμοί Απώλειες Πίεσης (Δυσμενέστερη Περίπτωση) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Θέσεις Αγωγού |  | Διάμετρος Αντοχή |  | Μήκος (m) | Παροχή (m3/h) | Πραγματικές Απώλειες (m) |
| 1. Κύριος Αγωγός PVC |  |  |  |  |  |  |
| 2. Δευτερεύοντες Αγωγοί PVC |  |  |  |  |  |  |
| 3. Γραμμή Άρδευσης PE |  |  |  |  |  |  |
| 4. Απώλειες στα Ειδικά Τεμάχια και υδροληψίες |  |  |  |  |  |  |
| 5. Πίεση Λειτουργίας Σταλακτήρων ή μικροεκτοξευτήρων |  |  |  |  |  |  |
| 6. Απώλειες Πίεσης στους Ρυθμιστές Πίεσης |  |  |  |  |  | 1,50 |
| 7. Απώλειες στη Κεφαλή του Συστήματος : |  |  | Κεντρικό Φίλτρο Κεφαλής |  |  | 4,00 |
|  |  |  | Υδροκυκλώνας |  |  | 2,50 |
|  |  |  | Φίλτρο Σίτας |  |  | 3,00 |
|  |  |  | Δοχείο Λίπανσης |  |  | 2,00 |
|  |  |  | Βάνα 2.5΄΄ |  |  | 1,20 |
| 8. Υψομετρική Διαφορά (+ ή -) |  |  |  |  |  |  |
| 9. Απώλειες Αγωγού Αναρρόφησης (Βάθος Άντλησης) |  |  |  |  |  |  |
| 10. Απώλειες Λόγω Ατελειών Τοποθέτησης |  |  |  |  |  |  |
| Ολικό Μανομετρικό |  |  |  |  |  |  |

3.1. Σύγκριση με Αρδευτικό Σύστημα Αναφοράς

Στο σημείο αυτό και με την βοήθεια των στοιχείων του πίνακα 8, μπορούμε να αποδείξουμε ότι η μέθοδος της στάγδην άρδευσης συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος, σε σχέση με το αρδευτικό σύστημα αναφοράς του αυτοκινούμενου εκτοξευτήρα υψηλής πίεσης (κανόνι), συγκρίνοντας τις δόσεις εφαρμογής Iad των δύο συστημάτων, που όπως έχουμε ήδη αναφέρει, εκφράζουν την ποσότητα νερού που χορηγείται τελικά σε κάθε άρδευση ώστε να καλυφθούν ισόποσα οι ανάγκες όλων των φυτών.

Η σύγκριση γίνεται θεωρώντας ότι έχουμε επίσης ένα σύστημα άρδευσης αυτοκινούμενου εκτοξευτήρα με άριστες συνθήκες συντήρησης και λειτουργίας, με χαμηλότερη όμως αποδοτικότητα διανομής εξαιτίας των υψηλότερων πιέσεων εφαρμογής.

Από την σχέση (6) και για τιμές

Ed 	=

Ef 	=	            έχουμε

Ea=Ed∗Ef=

Από την σχέση (7) και για τιμές

Id 	=	       mm νερού ή m3/στρέμμα

Ea 	=	       				έχουμε

Iad=IdEa= mm νερού ή m3 / στρέμμα

Για το νέο σύστημα άρδευσης όπως έχει υπολογιστεί παραπάνω η δόση άρδευσης υπολογίζεται σε :

Iad=IdEa= mm νερού ή m3 / στρέμμα

Συνεπώς η τελική εξοικονόμηση νερού άρδευσης θα ανέρχεται σε:

Εξοικονόμηση νερού

3.1.1 Μέθοδος Άρδευσης

Μέθοδος Άρδευσης

Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Μελετητής

(ονοματεπώνυμο - υπογραφή)